云南省昆明市第十中学2026年灯光音响设备租赁服务

采购需求

一、项目概况

为保障我校2026年5月-2027年5月年度各类大型活动（如朗诵比赛、合唱比赛、艺术展演、离队建团、六一活动、心理剧展演、大型讲座等）的顺利开展，提升活动现场声光效果及管理水平，需租赁一批专业灯光音响设备，并采购相关配套服务。

服务地点：云南省昆明市市第十中学求实校区

二、服务期限

本项目服务期限为一年，自合同签订生效之日起计算。

- 服务内容及要求

| 序号 | 总项 | 简述 | 分项 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯光设备 | 灯光设备 | 户外染色LED PAR灯 | - 1.不低于19颗四合一10W灯珠。 2.可内外圈分控。 | 40 | 只 |
|  |  |  | 面光灯 | - 1.3W*54颗灯珠； 2.IP65级防水 | 12 | 台 |
|  |  |  | 电脑摇头光束灯 | - ★1.380w以上飞利浦18R，6000小时长寿命光源。 - ★2.可装配AI人工智能物联网系统，提供系统图及相应证明资料。 | 12 | 台 |
|  |  |  | 切割灯 | - ★1.整灯功率不低于1800W,1400W双显光源（高亮及高显双模式可切换） - 2.整灯输出光通量：52000 Lm (高亮模式)，32000 Lm (高显模式)。 ★3.控制通道：二种模式(36/52CH)。 4.带2个独立旋转图案盘。 - ★5.提供第三方检测报告。 | 2 | 台 |
|  |  |  | 灯光控台 | - 数字灯控台 | 1 | 台 |
| 2 | 音响设备 | 舞台主扩声 | 双12寸三分频线阵音响 | - ★1、双12寸三分频全频音箱； - 2、频率相应(±3dB)：35Hz～18kHz；号角辐射角度：110°Hor.×10°Vert.，垂直角度随音箱数量可调 - ★3、单元组成：2X12"(300mm)低频单元，4x6.5"(170mm)中音单元，2X3"(75mm)、1.4"(36mm)喉口输出高频单元 - 4、额定功率：LF：500Wx2、MF：500W、HF：240W； - 5. 最大功率(PEAK)：LF：2000Wx2、MF：2000W、HF：960W；6. 额定阻抗：HF：16Ω、MF：16Ω、LF：8Ωx2； - 7.灵敏度(1m/1W)：LF：103dB、MF：101dB、HF：108dB； - ★8. 最大长期声压级：LF：139dB、MF：134dB、HF：138dB | 8 | 只 |
|  |  |  | 双18寸超低频音箱 | - 1、远程超低音箱； - 2、频率响应(±3dB)：30Hz～300Hz； - ★3、单元组成：2X18"(460mm)低频单元； - 4、额定功率：1600W； - 5、最大功率(PEAK)：6400W； - 6、额定阻抗：4Ω； - 7、灵敏度：≥105dB； - ★8、最大声压级：≥143dB； | 4 | 只 |
|  |  | 补声全频音响 | 双10寸三分频线阵音响 | - ★ 1.双10寸单元，音响内高、中、低频单元均要求为意大利B&C原装进口单元，提供相应证明材料 - ★2.声压级：≥136dB(continuous)/ 142dB(peak) - ★3.功率≥910W，尺寸≤312×600×461mm； ★4.采用数字功放，功率≥4*2000W - 5.中高音采用同轴设计 | 4 | 只 |
|  |  | 控制及话筒 | 音频控制数字调音台 | - 32路数字调音台配接口箱 | 1 | 台 |
|  |  |  | 话筒架 | - 落地式 | 4 | 个 |
|  |  |  | 无线话筒 | - 1、满足主持、演讲、演唱等高保真扩声需求，含接收器； - 2、射频载波频率范围：470-937MHz； 3、工作范围：直线距离≥50m； - 4、延迟＜4毫秒； - 5、频率响应范围：20Hz-20kHz（+1、-2dB） - 6、总谐波失真＜0.02%； | 4 | 只 |
|  |  |  | 合唱话筒 | - 1、拾音模式：心形 - ★2、频率响应：20Hz-20kHz - 3、等效自噪≤20db - 4、最大声压级Pad off≥120db | 4 | 只 |
|  |  |  | 鹅颈话筒 | - 1.超心形指向 - 2.射频载波频率范围：470-937MHz； | 2 | 只 |
| ★以上灯光音响设备需要常驻使用地，使用时间为365天。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 音响设备舞台主扩声 | 重大活动保障不低于一次 | 双12寸三分频线阵音响 | - ★1、双12寸三分频全频音箱； - 2、频率相应(±3dB)：35Hz～18kHz；号角辐射角度：110°Hor.×10°Vert.，垂直角度随音箱数量可调 - ★3、单元组成：2X12"(300mm)低频单元，4x6.5"(170mm)中音单元，2X3"(75mm)、1.4"(36mm)喉口输出高频单元 - 4、额定功率：LF：500Wx2、MF：500W、HF：240W； - 5. 最大功率(PEAK)：LF：2000Wx2、MF：2000W、HF：960W； - 6. 额定阻抗：HF：16Ω、MF：16Ω、LF：8Ωx2； - 7.灵敏度(1m/1W)：LF：103dB、MF：101dB、HF：108dB； - ★8. 最大长期声压级：LF：139dB、MF：134dB、HF：138dB | 16 | 只 |
|  |  |  | 双18寸超低频音箱 | - 1、远程超低音箱； - 2、频率响应(±3dB)：30Hz～300Hz； - ★3、单元组成：2X18"(460mm)低频单元； - 4、额定功率：1600W； - 5、最大功率(PEAK)：6400W； - 6、额定阻抗：4Ω； - 7、灵敏度：≥105dB； - ★8、最大声压级：≥143dB； | 8 | 只 |
| 4 | 桌椅租用 | 折叠椅租用 | 白色折叠椅 | - 各类重大活动期间，根据校区实际需求提供白色折叠椅租用服务。服务期内租用数量为1000个次。 | 1 | 项 |
| 5 | 技术保障 | 技术人员 | 派遣技术人员现场支持 | - 1.各类重大活动期间，派遣技术人员提供现场技术保障服务。服务期内总派遣人次为30人次（正式活动与彩排演练按一次活动计算）。 2.常规巡检，一年4次，寒暑假集中检修保养设备2次。 | 1 | 项 |
| 6 | 设备接入 服务 | 设备接入 服务 | 灯光音响设备接入服务 | - 校方指定的活动场所如有配备灯光音响设备，为提高设备利用率、提升活动现场效果，供应商需将其接入自有系统进行统一管理，并保障运行流畅。 | 1 | 项 |

四、技术人员要求

资质要求：所有派遣至我校的技术人员须持有相关专业资质证书，包括但不限于音响调音员职业资格证书、电工操作证等，且证书在有效期内。

无不良记录：派遣人员须无违法犯罪记录及重大责任事故记录。

人员稳定性：服务期内主要技术人员原则上不得随意更换，确需更换的须提前7个工作日书面通知校方，且替换人员资质不得低于原人员。

现场配备：重大活动保障期间，现场技术人员不少于2人，其中至少1人具备5年以上同类活动主控经验。常驻设备日常使用期间，校方如有技术咨询或紧急故障处理需求，供应商须在4小时内安排远程或现场人员响应。

行为规范：技术人员在校内工作期间须遵守学校规章制度，着装统一、佩戴工作证，不得影响正常教学秩序。

五、服务响应时间

常驻设备故障响应：常驻灯光音响设备出现故障时，供应商须在4小时内响应（含电话、远程诊断），并在8小时内修复或提供同规格备用设备。若8小时内无法解决，须在4小时内将备用设备送达现场，确保活动不受影响。

临时活动响应：对于校方非计划内的临时活动，校方提前24小时通知供应商，供应商须按时提供所需设备及人员。若校方提前不足24小时提出需求，供应商应尽最大努力协调，但不视为违约。

六、验收标准

设备安装调试完成后，由校方组织验收，设备性能、数量、参数须与清单一致。年度服务期满后，供应商须提交总服务验收报告，经校方确认后完成最终验收。